# Отчёт по выполненному заданию

## Проект: интеллектуальная обработка и сегментация деталей трубопроводной арматуры по данным LiDAR

## 1. Цель работы

Целью работы являлась разработка пайплайна обработки облаков точек, полученных методом виртуального LiDAR-сканирования, для последующего анализа конструктивных элементов промышленной трубопроводной арматуры. В соответствии с постановкой задания предполагалась работа с задачей семантической сегментации облаков точек, где каждая точка должна быть отнесена к одному из классов, соответствующих деталям арматуры.

В рамках выполненной работы был реализован и протестирован практический пайплайн, включающий:

- загрузку и проверку облаков точек из файлов .ply;

- предобработку точек;

- разбиение облака на сегменты по меткам label;

- геометрический анализ сегментов;

- адаптивный выбор метода реконструкции поверхности;

- оценку качества полученных поверхностей.

## 2. Исходные данные и постановка задачи

Согласно выданному заданию, исходный датасет содержит:

- 500 размеченных облаков точек;

- формат хранения: ASCII .ply;

- для каждой точки заданы координаты x, y, z и метка класса scalar_Label;

- структура датасета:
dataset/valve_0001_lidar_classes.ply ... valve_0500_lidar_classes.ply.

По условию задания облака точек получены методом виртуального наземного LiDAR-сканирования и обладают следующими особенностями:

- частичная окклюзия;

- шум по дальности;

- неравномерная плотность точек;

- наличие плоских, цилиндрических, резьбовых и сложных криволинейных поверхностей.

Также в задании указано, что качество решения должно оцениваться по метрикам:

- Overall Accuracy;

- Mean IoU (mIoU);

- Per-class IoU;

- F1-score;

- Confusion Matrix.

Рекомендуемое разбиение выборки в задании:

- 70% — обучение;

- 15% — валидация;

- 15% — тест.

## 3. Фактически выполненная работа

В ходе выполнения задания был реализован рабочий пайплайн анализа облаков точек и реконструкции поверхностей сегментов. Основная логика реализована в ноутбуке adaptive_surface_reconstruction(1).ipynb.

### 3.1. Загрузка и первичная проверка данных

Была реализована загрузка облаков точек из .ply-файлов и проверка структуры данных.
По результатам обработки датасета получены следующие сводные характеристики:

- всего обработано: 500 файлов;

- размер сводной таблицы: (500, 7);

- файлов с ошибками чтения: 0.

### 3.2. Статистика по облакам точек

По результатам анализа датасета были получены следующие характеристики числа точек на объект:

- количество объектов: 500;

- среднее число точек на объект: 7787.488;

- стандартное отклонение: 567.486;

- минимум: 6715 точек;

- 25-й перцентиль: 7367.5;

- медиана: 7741;

- 75-й перцентиль: 8268.75;

- максимум: 9058 точек.

### 3.3. Статистика по сегментам

В ноутбуке разбиение выполнялось по готовым меткам label, присутствующим в датасете. Для обработанных файлов получена следующая статистика:

- количество объектов: 500;

- среднее число сегментов на объект: 10;

- медианное число сегментов на объект: 10;

- минимальное число сегментов: 10;

- максимальное число сегментов: 10.

Таким образом, в рассматриваемом датасете каждый объект фактически содержит 10 размеченных сегментов, что согласуется с постановкой задачи сегментации конструктивных элементов.

## 4. Реализованный пайплайн обработки

Разработанный пайплайн включает несколько последовательных этапов.

### 4.1. Предобработка данных

На этапе предобработки были реализованы: 1. чтение .ply-файлов; 2. удаление некорректных точек (NaN, Inf); 3. центрирование облака точек; 4. нормализация координат; 5. подавление шума и выбросов; 6. downsampling при необходимости для уменьшения вычислительной нагрузки.

Эти шаги соответствуют требованиям задания по подготовке данных.

### 4.2. Формирование сегментов

Так как в исходных данных уже присутствуют разметки классов, разбиение выполнялось по полю label. Каждый сегмент далее обрабатывался как отдельный геометрический объект.

### 4.3. Геометрический анализ сегментов

Для каждого сегмента вычислялись признаки на основе PCA и дополнительных характеристик облака точек:

- linearity;

- planarity;

- scattering;

- curvature;

- согласованность нормалей (normal consistency).

На основании этих признаков сегменты классифицировались по типу геометрии:

- plane — плоские сегменты;

- tubular — цилиндрические/трубчатые;

- spherical — близкие к сферическим;

- complex — сложная форма.

### 4.4. Адаптивная реконструкция поверхности

После определения типа геометрии для каждого сегмента выбирался метод реконструкции поверхности. В ноутбуке использовались три подхода:

- Alpha Shapes;

- Ball Pivoting;

- Poisson Reconstruction.

Выбор метода выполнялся адаптивно, на основе геометрических характеристик сегмента. После этого сегмент реконструировался в виде mesh-модели, а затем сегментные модели объединялись в общую модель объекта.

## 5. Пример результатов на одном объекте

Для файла valve_0001_lidar_classes.ply были получены сегменты с различным числом точек. В частности, в таблице результатов для первых сегментов объекта присутствуют следующие значения:

- сегмент label = 0: 1169 точек, тип геометрии — spherical, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 1: 1078 точек, тип геометрии — spherical, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 2: 478 точек, тип геометрии — complex, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 3: 284 точки, тип геометрии — complex, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 4: 44 точки, тип геометрии — complex, метод реконструкции — alpha_shape;

- сегмент label = 5: 64 точки, тип геометрии — complex, метод реконструкции — alpha_shape;

- сегмент label = 6: 486 точек, тип геометрии — complex, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 7: 788 точек, тип геометрии — complex, метод реконструкции — poisson;

- сегмент label = 8: 39 точек, тип геометрии — complex, метод реконструкции — alpha_shape;

- сегмент label = 9: 2642 точки, тип геометрии — spherical, метод реконструкции — poisson.

Эти результаты показывают, что пайплайн корректно обрабатывает как крупные сегменты, содержащие более 2000 точек, так и мелкие элементы размером 39–64 точки.

## 6. Метрики оценки качества реконструкции

В реализованном ноутбуке были предусмотрены метрики качества реконструкции, характеризующие точность восстановления поверхности относительно исходного облака точек. Среди них:

- pc_to_mesh_mean;

- pc_to_mesh_rmse;

- pc_to_mesh_p95;

- mesh_to_pc_mean;

- chamfer_mean;

- rmse_normalized;

- accuracy_score;

- smoothness_score;

- connectivity_score;

- artifact_score;

- global_quality_score.

Таким образом, в выполненной работе основной акцент сделан на оценке качества геометрической реконструкции сегментов, а не на обучении нейросетевой модели семантической сегментации.

## 7. Соответствие выполненной работы условиям задания

Работа частично соответствует исходной постановке задания.

### Что выполнено:

- обработка датасета из 500 облаков точек;

- чтение и проверка .ply-файлов;

- предобработка облаков точек;

- использование разметки label для сегментации на уровне сегментов;

- анализ геометрии конструктивных элементов;

- реконструкция поверхностей сегментов;

- расчёт набора метрик качества;

- подготовка итогового пайплайна обработки.

### Что не было реализовано в полном соответствии с формулировкой задания:

- не выполнялось обучение моделей семантической сегментации
(в задании рекомендованы PointNet, PointNet++, DGCNN, KPConv, Point Transformer);

- не было выполнено разделение выборки на 70% / 15% / 15% для обучения, валидации и тестирования, так как задача решалась не как supervised training нейросети, а как пайплайн геометрического анализа и реконструкции;

- не рассчитывались классические метрики сегментации:

  - Overall Accuracy,

  - Mean IoU,

  - Per-class IoU,

  - F1-score,

  - Confusion Matrix;

- не проводилось сравнение архитектур сегментации между собой, как это предполагается в полном варианте задания.

## 8. Основные итоги выполненной работы

В результате выполнения задания был разработан и протестирован пайплайн обработки облаков точек трубопроводной арматуры, который позволяет:

- автоматически загружать и проверять 500 размеченных облаков точек;

- выполнять очистку, нормализацию и подготовку данных;

- выделять сегменты по готовой разметке label;

- анализировать геометрические свойства каждого сегмента;

- адаптивно выбирать способ реконструкции поверхности;

- строить mesh-представление отдельных элементов и целого объекта;

- рассчитывать численные метрики качества реконструкции.

По сводной статистике датасета:

- обработано 500 объектов;

- среднее число точек на объект — 7787.488;

- среднее число сегментов на объект — 10;

- ошибок чтения файлов не обнаружено (0).

## 9. Заключение

В рамках выполненной работы был создан практический инструмент для анализа размеченных облаков точек промышленной арматуры. Реализованный пайплайн обеспечивает устойчивую обработку LiDAR-данных, выделение сегментов по готовой разметке, оценку их геометрических характеристик и реконструкцию поверхностей с использованием адаптивно выбранных методов.

Несмотря на то, что исходное задание ориентировано на обучение моделей семантической сегментации и сравнение архитектур типа PointNet / PointNet++ / DGCNN / KPConv / Point Transformer, фактически выполненная работа решает смежную, но важную задачу: геометрический анализ и реконструкцию сегментов размеченных облаков точек. Полученные результаты могут рассматриваться как база для следующего этапа — построения полноценной ML-модели семантической сегментации с использованием разбиения 70% / 15% / 15% и расчёта метрик Accuracy, mIoU, F1-score и Confusion Matrix.